得   宝

2VA

AIRMOTOR

至诚至精  务实创新

www.china-airmotors.com

宁海县得宝贸易有限公司

电话：0574-66509027  0574-65358289   传  真：0574-65218836

地址 : 宁波市宁海县桃源街道沈坑岙 手机：13777290033 沈佩佩

通讯地址 : 宁波市宁海县桃源街道兴海家园6-204号

2VA气动马达

公司自行设计生产的2VA双向减速气动马达，属于国内首创，由于设计新颖，它具有体积小、减速比大、品种多、可正反转，并且在断开气源时输出轴可自锁制动等特点。

减速2VA气动马达

工作参数

| 型 号 | 减速比 | 最高转速时 |  |  |  |  |  |  | 最大扭矩时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 马力 |  | 扭力 |  | 速度 r.p.m | 耗气量 |  | 速度r.p.m | 扭力 |  | 重量 kg |
|  |  | HP | KW | N.M | lb.in |  | m3/hr | cfm |  | N.M | lb.in |  |
| 2VA | 10:1 | 0.71 | 0.53 | 16.63 | 147 | 300 | 37 | 22 | 35 | 23 | 204 | 5.6 |
|  | 15:1 | 0.68 | 0.50 | 24..25 | 215 | 200 | 39 | 23 | 23 | 35 | 310 | 5.6 |
|  | 20:1 | 0.62 | 0.46 | 29.51 | 262 | 150 | 46 | 27..5 | 17．5 | 40 | 354 | 5.6 |
|  | 30:1 | 0.58 | 0.43 | 38..9 | 346 | 100 | 51 | 31 | 13 | 54.7 | 480 | 5.6 |
|  | 60:1 | 0.45 | 0.34 | 63 | 558 | 50 | 51 | 31 | 6 | 90 | 800 | 5.6 |

马达使用说明书

- 使用条件：

- 使用动力：压缩空气（经冷冻干燥处理为标准）

- 最高操作压力：7kg/cm²(100psi)正常使用压力：7kg/cm²

- 周围温度：-10℃～+70℃在不结冰（冻）状态下才可使用

- 润滑油：叶片式气动马达空气入口经注油器给油，使用ISO VG32低粘度润滑油，每分钟1～2滴。

- 活塞式气动马达缸体内部每年更换加注LUGREASELS-1EH黄油

- 使用规范：有负荷可以连续使用，无负荷不可连续使用。

使用注意事项：

- 气动马达传动轴心连接不当时，会形成不良动作并导致故障

- 发现马达故障时，立即停止使用，并由专业人员进行检查、调整、维修

- 空气供应来源要充足稳定，以免造成转速忽快忽慢

4、2VA、4VA款气动马达，输出轴端端盖螺丝切不可人为松动，松动螺丝易造成齿轮打滑磨损。

- 气动马达安装简图及配管注意事项：

- 气动马达之主要故障原因，是由于灰尘、杂质、生料带头，等异物进入气室造成，所以配管前必须先用压缩空气或其它方式将管内残留异物清除。

- 经气泵（压缩机）或储气罐的气体必须加气源三联件处理才可进入气动马达。

- 使用时应以空气马达原始设之空气入口大小为配管标准。

- 运转注意事项：

- 确认旋转方向是否正确，及被驱动体与轴心之间有无不正确安装

- 气动马达速度之控制和稳定性，要由空气端进行调整，排气端才不会产生背压

- 马达不可在无负荷状态下连续旋转或高速旋转，连续无负荷空转时，气动马达会降低使用寿命或超速损坏

- 负荷工作（正常使用）时，慢慢旋转空气调压器或针阀式调速阀提高空气压力，到达需要的旋转数，若强制使用超过最大压力时气动马达会损坏，故请勿超压使用。

- 保养维修条例：

- 保固期内因使用、保管不当或其它人为因素引起的故障，本公司负责提供有偿服务。保固期外，本公司负责继续向您提供有偿服务

- 由于运输、保管不当或未按使用说明书规定方法使用操作，自行拆动产品零件等原因造成的损坏,则不在保固范围之内，消耗品件不在保固范围内。

- 本产品从销售出厂起保固一年。