气动马达

气动马达是将压力能转换为机械能的能量转换装置，特点为防爆、负载安全、绝不烧损、无段速度控制、紧急动力驱动、瞬间正逆转向、安装灵活、可在电动马达、油压马达、步进马达、伺服马达不适用场合下使用。多种减速比可供选配。

结构简单、体积小、重量轻、操作容易、维修方便。广泛用于搅拌设备、涂装设备、食品药物包装、研磨机、矿井设备及自动生产线等设备上，产品质优价廉，售有服务有保障，欢迎广大新老客户洽谈、选购！

工作参数

| 型 号 | 减速比 | 最高转速时 |  |  |  |  |  |  | 最大扭矩时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 马力 |  | 扭力 |  | 速度 r.p.m | 耗气量 |  | 速度r.p.m | 扭力 |  | 重量 kg |
|  |  | HP | KW | N.M | lb.in |  | l/min | cfm |  | N.M | lb.in |  |
| 1V | 1:1 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 2.75 | 10000 | 580 | 20.5 | 650 | 0.65 | 5．75 | 1 |
| 1VA | 4:1 | 0.40 | 0.30 | 1.78 | 15.7 | 2500 | 585 | 21 | 120 | 2.51 | 22．2 | 1.4 |
| 2V | 1:1 | 0.93 | 0.69 | 2.20 | 19.5 | 3000 | 850 | 30 | 350 | 3.05 | 27 | 3.1 |
| 2VA | 10:1 | 0.71 | 0.53 | 16.63 | 147 | 300 | 626 | 22 | 35 | 23 | 204 | 4.8 |
|  | 15:1 | 0.68 | 0.50 | 24..25 | 215 | 200 | 656 | 23 | 23 | 35 | 310 | 4.8 |
|  | 20:1 | 0.62 | 0.46 | 29.51 | 262 | 150 | 780 | 27..5 | 17．5 | 40 | 354 | 4.8 |
|  | 30:1 | 0.58 | 0.43 | 38..9 | 346 | 100 | 860 | 31 | 13 | 54.7 | 480 | 4.8 |
|  | 60:1 | 0.45 | 0.34 | 63 | 558 | 50 | 860 | 31 | 6 | 90 | 800 | 4.8 |
| 3V | 1:1 | 0.36 | 0.26 | 3.4 | 30 | 2000 | 560 | 20 | 750 | 4.8 | 42 | 1.2 |

宁海县得宝贸易有限公司

地址: 宁波市宁海县跃龙街道环城西路228号

e-mail: 406397944@qq.com

联系人：沈佩佩      电话：     13777290033   传真：0574-65218836

使用说明书

- 使用条件：

- 使用动力：压缩空气（经冷冻干燥处理为标准）

- 最高操作压力：7kg/cm²(100psi)正常使用压力：7kg/cm²

- 周围温度：-10℃～+70℃在不结冰（冻）状态下才可使用

- 润滑油：空气入口经注油器给油，使用ISO  VG32润滑油，每分钟1～2滴

- 马达缸体内部每年更换加注LUGREASELS-1EH黄油

- 使用规范：有负荷可以连续使用，无负荷不可连续使用。

使用注意事项：

- 气动马达传动轴心连接不当时，会形成不良动作并导致故障

- 发现马达故障时，立即停止使用，并由专业人员进行检查、调整、维修

- 空气供应来源要充足，以免造成转速忽快忽慢

- 配管注意事项：

- 气动马达之主要故障原因，是由于灰尘、杂质等异物进入气室造成，所以配管前必须先用压缩空气或其它方式将管内残留异物清除。

- 使用时应以空气马达原始设之空气入口大小为配管标准。

- 运转注意事项：

- 确认旋转方向是否正确，及被驱动体与轴心之间有无不正确安装

- 气动马达速度之控制和稳定性，要由空气端进行调整，排气端才不会产生背压

- 马达不可在无负荷状态下连续旋转或高速旋转，连续无负荷空转时，气动马达会降低使用寿命或超速损坏

- 负荷工作（正常使用）时，慢慢旋转空气调压器或针阀式调速阀提高空气压力，到达需要的旋转数，若强制使用超过最大压力时气动马达会损坏，故请勿超压使用。

- 保养维修条例：

- 保固期内因使用、保管不当或其它人为因素引起的故障，本公司负责提供有偿服务。保固期外，本公司负责继续向您提供有偿服务

- 由于运输、保管不当或未按使用说明书规定方法使用操作，自行拆动产品零件……等原因造成的损坏,则不在保固范围之内

- 消耗品件不在保固范围内

- 本产品从货到之日起保固一年